Содержание

1	Введение	3

1.1	Идентификационные сведения об объекте	3

1.2	Методика производства работ	4

1.3	Виды и объемы изыскательских работ	6

2	Изученность инженерно-геологических условий	8

3	Физико-географические и техногенные условия	9

3.1	Местоположение, рельеф и геоморфология	9

3.2	Климатическая характеристика	9

3.3	Гидрография	11

3.4	Растительность и почвы	11

3.5	Техногенные условия и нагрузки	12

4	Геологическое строение и свойства грунтов	13

4.1	Физико-механические свойства грунтов	14

6	Гидрологеологические условия	16

7	Специфические грунты	18

8	Геологические и инженерно-геологические процессы	19

8.1	Эоловые и эрозионные процессы	19

8.2	Сезонное промерзание грунтов	19

8.3	Морозное пучение грунтов	20

8.4	Процессы подтопления	21

8.5	Сейсмические свойства	21

8.6	Техногенные процессы	22

9	Геофизические работы	23

10	Заключение	25

11	Список использованных материалов	29

Приложение А (обязательное) Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий	32

Приложение Б (обязательное) Свидетельство о состянии измерений лаборатории	57

Приложение В (обязательное) Каталог координат и высот геологических выработок	63

Приложение Г (обязательное) Ведомость определений физико-механических свойств грунтов	64

Приложение Д (обязательное) Паспорта сдвиговых и компрессионных испытаний грунта	65

Приложение Е (обязательное) Результаты статистической обработки физико-механических свойств грунтов	71

Приложение Ж (обязательное) Протоколы химических анализов грунтовых вод	74

Приложение И (обязательное) Геолого-литологическое описание скважин	77

Приложение К (обязательное) Протокол химических анализов водных вытяжек из грунта	78

Приложение Л (обязательное) Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали	79

Приложение М (обязательное) Ведомость определения удельного электрического сопротивления грунта в трассовых условиях	80

Приложение Н (обязательное) Ведомость определения измерения разности потенциалов между подземными сооружениями	81

Введение

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий в составе отчетной технической документации по объекту «Строительство и реконструкция трубопроводов Восточно-Савиноборского нефтяного месторождения (3-я очередь)» разработан отделом инженерных изысканий ООО «ПроектИнжинирингНефть» на основании договора № 14-02-НИПИ/2019, а также:

- задания на выполнение комплексных инженерных изысканий, утвержденного главным инженером ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» А.С. Тетерина (приложение А);

- программы выполнения комплексных инженерных изысканий.

ООО «ПроектИнжинирингНефть» имеет право выполнять работы в области инженерных изысканий на основании членства в Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «Лига изыскателей». Регистрационный номер в реестре членов СРО №204 от 24.08.2017 г., что подтверждается выпиской из Реестра членов СРО.

Местоположение объект: Российская Федерация, республика Коми, Вуктульский и Сосногорский районы, Восточно-Савиноборское нефтяное месторождение.

Вид гадостроительной деятельности – строительство, реконструкция.

Этап выполнения инженерных изысканий – рабочая документация.

Заказчик - ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз».

Состав объекта производства работ:

-	выкидной нефтепровод «Скважина № 8 – т.вр. ГЗУ-8 – ГЗУ-7» - 350,0 м;

-	выкидной нефтепровод «Скважина № 336 – т.вр. ГЗУ-8 – ГЗУ-7» - 250 м.

Прокладка - подземная, глубина заложения 1,2 м. Прочие технологические характеристики проектируемых объектов, а также схема расположения представлены в техническом задании (приложение А).

Идентификационные сведения об объекте

Функциональное назначение - сооружение обустройства нефтяного месторождения (в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014).

Уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный.

Возможность опасных природных процессов и явлений техногенных воздействий на территории строительства – пучение грунтов; заболоченность территории.

Принадлежность к опасным производственным объектам - опасный производственный объект (ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ, приложение 2);

Пожарная и взрывопожарная опасность - повышенная взрывопожароопасность (А);

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутсвуют.

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуре – не пренадлежит.

Целенвое назначение изысканий: комплексное изучение природных и техногенных условий территории объектов строительства. Получение материалов о природных условиях территории, материалов, необходимых для проведения расчетов оснований фундамента конструкции и выполнения земельных работ, материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений и их объемно-планировочных решений, разработки мероприятий по охране окружающей среды, разработки ПОС.

В задачи инженерно-геологических изысканий входят изучение инженерно-геологических условий, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий освоенных территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой.

Инженерно-геологические работы на объекте проводились в соответствии с требованиями:

- СП 47.13330 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 11-105-97 «Инженерные изыскания для строительства». Части I-III, VI

Для решения поставленных задач были выполнены следующие виды работ:

- сбор и систематизация материалов изысканий прошлых лет;

- инженерно-геологическая рекогносцировка местности;

- инструментальная разбивка и привязка выработок;

- буровые работы;

- отбор проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры;

- отбор проб воды;

- опытные работы;

- геофизические исследования;

- лабораторные работы;

- камеральные работы.

Методика производства работ

Сбор и систематизация материалов включали в себя изучение и анализ ранее выполненных работ, позволяющих изучить геологическое строение территории и оценить факторы инженерно-геологических условий.

Инженерно-геологическая рекогносцировка проводилась с целью выявления поверхностных форм проявления современных физико-геологических процессов, способных отрицательно повлиять на устойчивость проектируемого сооружения и выбора мест для бурения разведочных скважин. Рекогносцировка заключалась в прохождении маршрутного обследования в пределах изучаемой территории. Результаты обследования заносились в буровой журнал.

Общая протяженность маршрутов – 0,5 км.

Планово-высотная привязка выработок выполнена в ходе и по окончании полевых работ с последующим составлением каталога выработок. Всего разбито и привязано 6 выработок. Привязка инженерно-геологических выработок производилась инструментально, тахеометрическим способом, с точек съемочного обоснования с точностью: в плане – 1 cм, по высоте – 1 cм. Координаты и высоты геологических выработок указаны в Приложении В.

Буровые работы проведены согласно СП 47.13330.2012 с целью изучения геолого-литологического разреза, мощности вскрытых грунтов, условий их залегания и строения, опробования грунтов разреза. Бурение выполнено механическим вращательным колонковым способом с обсадкой диаметром до 127 мм, самоходными буровыми установками УБШМ 1-20, смонтированными на шасси ШС-04. В качестве бурильного инструмента использовались колонковые трубы различных диаметров, в зависимости от конструкции скважин и технологии проходки. Способ бурения и диаметр скважин принят согласно СП 11-105-97 (часть I, приложение Г).

Глубина бурения, исходя из глубины прокладки трубопроводов (1,2 м от верхней образующей) составила:

- по трассам выкидных нефтрепроводов 5-8 м, с шагом не более 300 м;

В процессе бурения скважин велось описание всех встреченных разновидностей грунтов с отражением их структурных и текстурных особенностей, проводились наблюдения за уровнем грунтовых вод, были отобраны образцы грунтов и воды.

Всего на объекте пройдено 6 выработок глубиной 5-8 м. Общий объем бурения составил 39 м.

По окончанию работ, согласно п. 5.6 СП 11-105-97 ч.1, все выработки ликвидированы путем засыпки местным грунтом, о чем составлен акт установленной формы.

Опробование грунтов. Для определения показателей физических свойств грунтов отбирались образцы с нарушенной структурой. Для определения физико-механических свойств грунтов отбирались монолиты в количестве, достаточном для статистической обработки (СП 47.13330.2012). Отбор монолитов производился грунтоносом с предварительной обсадкой обводненных песчаных грунтов и методом шурфования в песках до уровня грунтовых вод. Отбор, маркировка, транспортировка и хранение образцов выполнены согласно требованиям ГОСТ 12071-2014, ГОСТ 31861-2012.

Полевые опытные испытания грунтов.

Геофизические работы. В комплекс геофизических работ вошли электроразведочные работы методом симметричного электропрофилирования (СЭП) и определение наличия и интенсивности блуждающих токов, выполненные аппаратурой ЭНИКС-01. Методика производства геофизических работ, а также их результаты представлены в главе 8.

Лабораторные исследования грунтов выполнены с целью определения их состава, состояния, физических и механических свойств для выделения инженерно-геологических элементов в соответствии с классификацией ГОСТ 25100-2011, определения их нормативных и расчетных характеристик согласно ГОСТ 20522-2012. Определение влажности грунтов выполнено методом высушивания до постоянной массы, плотности – методом режущего кольца, плотности частиц грунта – пикнометрическим методом по ГОСТ 30416-2012, ГОСТ 5180-2015, определение Кф выполнено по методике ГОСТ 25584-2016 при постоянном градиенте напора, гранулометрического состава – ситовым и ареометрическим методом по методике ГОСТ 12536-2014. Определение механических характеристик грунтов выполнено согласно ГОСТ 12248-2010 методом одноплоскостного среза и компрессионного сжатия.

По нормативным значениям грансостава выполнена оценка степени неоднородности и стандартного уплотнения песчаных грунтов.

Коррозионные свойства грунтовых вод и грунтов по отношению к бетонам определены на основании стандартного химического анализа воды и водной вытяжки из грунтов согласно                   СП 28.13330.2017. Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали в лабораторных условиях определена по двум методам: по плотности катодного тока и по удельному электрическому сопротивлению грунта, согласно ГОСТ 9.602-2016.

Статистическая обработка лабораторных данных выполнена: при доверительной вероятности 0,85 и 0,95 с использованием методики ГОСТ 20522-2012 - для зданий и сооружений; при доверительной вероятности 0,85 и 0,95 согласно положениям главы 7.2 СП 22.13330 2016 – для свайных фундаментов под УЗА.

Камеральные работы. Камеральная обработка материалов осуществлялась в процессе производства полевых работ и после завершения и выполнения лабораторных исследований. При окончательной камеральной обработке по результатам полевых испытаний и лабораторных исследований грунтов выполнено построение инженерно-геологических разрезов и профилей, оформление текстовых и графических приложений, составление отчета о результатах инженерных изысканий, с использованием опубликованных материалов исследований и материалов изысканий прошлых лет.

Камеральная обработка выполнена с использованием программ Credo, AutoCAD, Geoexplorer, IP2Win и др.

Полевые изыскательские работы производились в мае 2019 г, лабораторные – мае 2019 г. Камеральная обработка полевых материалов производилась в июне 2019 г.

Виды и объемы изыскательских работ

Виды и объемы выполненных работ при инженерно-геологических изысканиях сведены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Виды и объемы выполненных работ

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Полевые работы |  |  |
| Инженерно-геологическая рекогнасцировка | км | 0,5 |
| Предварительная разбивка и привязка выработок | выработка | 6 |
| Бурение геотехнических скважин диаметром до 127 мм колонковым способом глубиной: до 10 м | м | 39 |
| Отбор проб грунтов нарушенной структуры | проба | 6 |
| Отбор проб ненарушенной структуры | монолит | 18 |
| Определение УЭС и корроз. агрессивности грунтов методом СЭП | ф.т. | 7 |
| Определение наличия блуждающих токов | ф.т. | 3 |
| Лабораторные работы |  |  |
| Определение полоного комплекса физических свойств песчаных грунтов | определение | 18 |
| Компрессионные испытания связных грунтов | определение | 6 |
| Определение степени морозной пучинистости | определение | 6 |
| Определение водной вытяжки грунтов | определение | 3 |
| Определение агрессивности грунтов к стали | определение | 6 |
| Определение степени пучинистости | определение | 6 |
| Камеральные работы |  |  |
| Составление отчета | отчет | 1 |

Лабораторные исследования проб и монолитов грунтов выполнены в лаборатории физики и механики грунтов ООО «Нижнеобской Научно-исследовательский Проектный институт» (сокращенно НИПИН). Свидетельство №2122 о состоянии измерений в лаборатории выдано 21.05.2019 г., действительно до 20.05.2019 г.

Копии свидетельств о состоянии измерений в лаборатории приведены в приложении Б.

Карта фактического материала совмещена с топографическим планом и представлена в томе  14-02-НИПИ/2019-ИГДИ.

Изученность инженерно-геологических условий

Для оценки инженерно-геологической изученности района проведения изысканий использованы картографические материалы и данные из научных и печатных изданий.

Перед началом полевых изыскательских работ выполнялся сбор и анализ материалов инженерных изысканий прошлых лет.

Ранее выполненные изыскания в районе работ представлены техническими отчетами:

-	«Строительство и реконструкция трубопроводов Восточно-Савиноборского нефтяного месторождения» ООО «Экозем изыскания», 2016 г.;

-	«Высоконапорные водоводы на скважины 412, 12 Восточно-Савиноборского нефтяного месторождения» ООО «НПП «Изыскатель», 2018 г.;

-	«Строительство и реконструкция трубопроводов Восточно-Савиноборского нефтяного месторождения. 2 очередь» ООО «НПП «Изыскатель», 2018 г.

В данных материалах изысканий освещаются вопросы геолого-литологического строения, гидрогеологических условий, химический состав и агрессивность грунтовых вод, физико-механические свойства грунтов. Материалы вышеуказанных изысканий использованы при составлении общих глав отчета.

По данным ранее проведенных изысканий в геологическом строении района работ до глубины 4,0-12,0 м принимают участие породы четвертичной системы, представленные биогенными (bQIV) и флювиогляциальными отложениями (fglQII), а также техногенными образованиями (tQIV). Представлены преимущественно песками мелкими и пылеватыми, средней крупности, на отдельных участках встречаются линзы гравелистых песков. Локально отмечаются суглинки тугопластичные.

Техногенные отложения представлены преимущественно гравелистыми. Мощность техногенного воздействия на природные грунты определяется глубиной заложения коммуникаций. Мощность не превышает 3,0 м.

К неблагоприятным инженерно-геологическим процессам, распространенным в пределах участка работ, относятся процессы морозного пучения и подтопления.

Специфическими грунтами в пределах участка изысканий являются техногенные образования.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 0,2-3,0 м. Воды безнапорные. Водовмещающими грунтами являются пески.

По данным ранее выполненных работ - грунты территории талые, сезоннопромерзающие.

Инженерно-геологические условия района по данным ранее выполненных изысканий – II (средняя).

Физико-географические и техногенные условия

Местоположение, рельеф и геоморфология

В административном отношении изыскиваемый объект находится в Российской Федерации, республике Коми, Вуктульском и Сосногорском районах, га территории Восточно-Савиноборского нефтяного месторождения.

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к склоново - водораздельному пространству долины р. Печора и расположен на междуречье притоков рек Кыдзавож и Войвож, представляющему собой водно-ледниковую аккумулятивную равнину.

Рельеф участка изысканий относится к денудационно-аккумулятивному типу, сформированному процессами водно-ледниковой аккумуляции, в дальнейшем переработан деятельностью водных потоков. Абсолютные отметки рельефа по скважинам от 126,01 до 132,23 мБс.

Климатическая характеристика

Для характеристики климата района использованы данные ближайшей МС Усть-Щугор, расположенная в 102 км северо-восточнее участка работ, не достающиеся характеристики приводятся по МС Ухта.

Район изысканий относится к I району, 1Д подрайону климатического районирования для строительства согласно СП 131.13330.2012 [4].

Согласно СП 20.13330.2016 [6] по нормативному ветровому давлению территория относится к II району (0,30 кПа), по снеговым нагрузкам – к V, нормативный вес снегового покрова для района – 2,5 кПа. Район гололедности II. Нормативная толщина стенки гололеда 5 мм.

Согласно ПУЭ (7 издание) территория изысканий относится к III району по ветровому давлению (650 Па); район гололедности – II (нормативная толщина стенки гололеда 15 мм); средняя продолжительность гроз в год от 20 до 40 часов.

Средняя годовая температура воздуха по метеостанции Усть-Щугор составляет минус 2,6 С. Абсолютный минимум минус 58 С, абсолютный максимум плюс 35 С (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Температура воздуха за год и по месяцам, ºС

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя месячная и годовая температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Щугор | -19,7 | -17,7 | -12 | -2,4 | 3,7 | 11,4 | 15,2 | 12,3 | 6,4 | -1,8 | -10,2 | -16,9 | -2,6 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Щугор | 3 | 2 | 12 | 25 | 28 | 34 | 35 | 32 | 27 | 19 | 7 | 3 | 35 |
| Средняя максимальная температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Щугор | -14,8 | -13,0 | -5,8 | 3,2 | 8,9 | 17,3 | 21,0 | 17,7 | 10,3 | 1,1 | -6,4 | -12,3 | 2,3 |
| Средний из абсолютных максимумов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Щугор | -2 | -2 | 3 | 12 | 21 | 28 | 29 | 26 | 19 | 9 | 2 | -1 | 30 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Щугор | -57 | -54 | -51 | -38 | -21 | -6 | -3 | -7 | -18 | -36 | -49 | -58 | -58 |
| Средняя минимальная температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Щугор | -24,8 | -23,0 | -19,0 | -8,6 | -1,1 | 5,7 | 9,4 | 7,3 | 2,9 | -4,4 | -14,1 | -21,4 | -7,6 |
| Средний из абсолютных максимумов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усть-Щугор | -46 | -42 | -39 | -26 | -11 | -2 | 2 | -1 | -5 | -18 | -35 | -42 | -49 |

Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.98%, составляет минус 49 ºС, обеспеченностью 0.92% составляет минус 45 ºС. Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98% - минус 53 ºС, обеспеченностью 0.92% - минус 50 ºС.

Устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 ºС весной наблюдается в третьей декаде апреля, осенью – в первой декаде октября. Период со среднесуточной температурой воздуха выше 0 ºС длится в среднем 164-167 дней.

Переход температуры воздуха через 10 ºС, что характеризует начало лета, наблюдается в первой декаде июня. Переход температуры воздуха через 10° (конец лета) – в конце августа – начале сентября. Таким образом, продолжительность лета составляет в среднем 81-83 дня.

Температурный режим почвы, определяется главным образом радиационным и тепловым балансом ее поверхности, а также зависит от механического состава и типа почвы, характера растительности, формы рельефа, экспозиции склонов и т. д. Отрицательные значения температуры поверхностного слоя почвы отмечаются с октября по апрель.

Относительная влажность воздуха имеет хорошо выраженный годовой ход. Наиболее высокие её значения наблюдаются в холодный период – 87%, наиболее низкие в мае – июне 66-67%.

Режим осадков на рассматриваемой территории определяется условиями атмосферной циркуляции, географическим положением и характером рельефа.

Особенно обильные осадки выпадают в циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Годовое количество осадков составляет 630 мм.

Процесс формирования снежного покрова определяется многими факторами. В первую очередь к ним относятся: влажность и температура снега, скорость ветра, температура воздуха, количество и вид выпадающих твердых осадков, начальное состояние подстилающей поверхности и местные орографические условия.

Снежный покров обычно появляется в начале октября, однако, как правило, он неустойчив, устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде октября. Число дней со снежным покровом 211 дней.

Осадки, выпадающие в виде снега, аккумулируются в течение всей зимы, в связи с чем наибольшая максимальная высота снежного покрова достигает 96 см на открытом месте и до 124 см в лесу.

Значение наибольшей декадной высоты снежного покрова 5 %-й обеспеченности составляет по МС Усть-Щугор 142 см (место установки рейки – защищенное).

Ветровой режим определяется как общей циркуляцией атмосферы, так и орографическими особенностями местности.

По данным МС Усть-Щугор в зимний период преобладающими являются ветра южного направления. В летний период преобладают ветра северного направления

Гидрография

Гидрографическая сеть района изысканий представлена водотоками различного порядка р. Печора.

Непосредственно район изысканий расположен в бассейне р. Вой-Вож приток р. Большая Шердинка (левый приток р. Печора).

Р. Большая Шердинка – впадает с левого берега в р. Печора. Длина реки 30 км. Площадь водосбора 210 км2. Площадь водосбора характеризуется высокой залесенность (90%), заболоченноять – 10%, озера отсутствуют.

Русло реки относительно прямое. Долина реки трапецеидальной формы. Склоны долины умеренной крутизны, покрыты древесной растительностью. Дно долины на участке обследования имеет лево- и правосторонний пойменные участки, покрытые луговой и болотной растительностью и смешанным лесом. Берега заболочены, пологие. Русло реки относительно прямое, неразветвлённое. Хорошо врезано в дно долины, V-образной формы. Дно илистое, местами песчаное, присутствует растительность.

Осенние ледовые явления представлены заберегами. Как правило в течении первой половины зимы ледостав неустойчивый с полыньями. Весной на малых водотоках лед тает на месте.

По результатам рекогносцировочного обследования проектируемые трассы не пересекают постоянные и временные водотоки.

Растительность и почвы

Растительность района практики таежная. Леса преимущественно хвойные с преобладанием ели (до 54%). Широко развиты также береза, сосна, осина, реже лиственница. Район практики относится к зоне северной тайги со средней высотой древостоя 15-17м. Среди таежных лесов большие площади занимают болота. Широко развиты лишайники.

Почвы района практики подзолистые и подзолисто-болотные (глеево-подзолистые), мало плодородные, требующие при сельскохозяйственном освоении применения удобрений.

Техногенные условия и нагрузки

Территория, на которой располагается участок изысканий, испытала антропогенное воздействие в течение 30 последних лет. Основные факторы техногенного воздействия - механические и технологические. Строительство сопутствующих сооружений нефтедобычи и транспортировки нефти может привести к разрушению дернового покрова, засорению территории строительными отходами, загрязнению грунтов и подземных вод нефтепродуктами, искусственному изменению рельефа местности при планировке.

Транспортная сеть месторождения представлена сетью внутрипромысловых дорог с твердым покрытием, а также полевыми дорогами и зимниками, использовавшимися для доставки грузов при строительстве различных объектов и бурении разведочных скважин на месторождении.

Строительство на месторождениях в данном районе осуществляется на отсыпанных и спланированных площадках. Отсыпка площадок и полотна автомобильных дорог производится песками из сухоройных карьеров. Откосы насыпей (автодорог) для предотвращения размыва укрепляются посевом трав (биологическая рекультивация), пластиковыми сетками.

Опыт строительства сооружений в исследуемом районе показывает, что основными инженерно-геологическими причинами деформаций сооружений могут быть: наличие слабых глинистых грунтов с показателем текучести более 0,5; высокая обводненность территории; высокое стояние подземных вод; коррозионные свойства грунтов и грунтовых вод; пучинистые свойства грунтов.

Геологическое строение и свойства грунтов

В геоструктурном отношении район работ приурочен к области сочленения Ижма-Печорской впадины Печорской синеклизы и Верхне-Печорской впадины Предуральского краевого прогиба. Эта область представляет собой ярко выраженную зону тектонических нарушений в породах фундамента и осадочного чехла и названа Мичаю-Пашнинской структурной зоной. Поверхность фундамента имеет блоковое строение и ступенчато погружается к востоку, глубина его залегания в юго-восточной части Печорской депрессии составляет 3-4 км. Осадочный чехол сложен породами палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

В Мичаю-Пашнинской структурной зоне выделяется ряд антиклинальных структур, одной из которых является Восточно-Савиноборская, расположенная в верховьях р.р.М.Сойю, Войвож и Кыдзавож.

В тектоническом отношении район работ расположен в пределах Печорской синеклизы Печорской плиты.

В геолого-литологическом строении района изысканий (до глубины 8,0 м) принимают участие принимают участие четвертичные техногенные и флювиогляциальные грунты (fglQII). Представлены песками пылеватыми

С поверхности практически повсеместно развит мохово-растительный слой, с корнями деревьев. Мощность 0,2-0,3 м.

Техногенные отложения (tQIV) представлены песками гравелистыми, срагают отсыпку площадок скважин №8 и №336, а также тело насыпи подъездной автомобильной дороги.

На территории изысканий многолетнемерзлые грунты встречены не были.

Мощность инженерно-геологических элементов (ИГЭ), распространение их в плане и по глубине более подробно представлено на инженерно-геологических профилях.

Инженерно-геологический разрез по трассам изысканий изучен до глубины 7,0 м и сверху вниз представлен:

- Насыпной слой: песок гравелистый плотный влажный (ИГЭ-70). Вскрыт с поверхности до глубины 0,6-2,7 м на абсолютных отметках от 126,01-132,23 до 125,41-129,53 м. Максимальная мощность составила 2,7 м, минимальная - 0,6 м;

- Песок пылеватый плотный водонасыщенный (ИГЭ-456). Вскрыт в интервалах глубин от 0,3-2,7 до глубины исследований - 5-8 м на абсолютных отметках от 125,41-130,27 до 118,01-125,8 м. Максимальная вскрытая мощность составила 7,7 м, минимальная - 3,4 м.

Геологическое строение и литологические особенности грунтов по трассам проектируемых нефтепроводов, изменение их мощности в плане и по глубине отображены инженерно-геологических профилях.

Подземные воды на период изысканий (май 2019 г.) до глубины 5,0-8,0 м по трассма изысканий вскрыты на глубине 0,5-3,0 , уровень установления зафиксирован на глубинах 0,4-2,7 м.

Физико-механические свойства грунтов

Разделение грунтов на инженерно-геологические элементы выполнено с учетом их возраста, происхождения и номенклатурного вида. Физико-механические показатели грунтов определены по данным лабораторных работ с учетом данных, полученных при статическом зондировании.

По результатам полевых, опытных и лабораторных работ и в соответствии с СП 22.13330.2016, СП 24.13330.2011, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012 в разрезе исследуемой территории выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

ИГЭ-70 Насыпной слой: песок гравелистый плотный влажный

ИГЭ-456 Песок пылеватый плотный водонасыщенный

Почвенно-растительный слой вскрыт в скважинах №№ 2, 4, 5 мощностью неболее 0,3 м, из-за малой мощности и спорадического распространения в отдельные ИГЭ не выделен, но представлен на инженерно-геологических разрезах.

Согласно п.5.3.16 СП 22.13330.2016, доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов принимяты равной при расчетах оснований по первой группе предельных состояний - 0,95, по второй - 0,85. Расчетные значения характеристик грунтов γ, φ, C для расчетов по несущей способности обозначены γI, φI, CI, по деформациям – γII, φII, CII. Нормативное значение показателя обозначены γн, φн, Cн.

Нормативные и расчетные значения показателей физических и механических свойств грунтов выделенных инженерно-геологических элементов, приведены в таблице 4.1. Сравнительная характеристика нормативных и расчетных значений механических свойств грунтов представлена в таблице 4.2. Результаты статистической обработки лабораторных данных приведены в приложении Ж.

Таблица 4.1 – Нормативные значения физико-механических свойств грунтов

| Показатель по ГОСТ 25100-2011 |  | ИГЭ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70 | 456 |
| Гранулометрический состав, % | >10 | 27,4 | 4,8 |
|  | 10-5 | 5,4 | 3,3 |
|  | 5-2 | 4,5 | 3,5 |
|  | 2-1 | 2,2 | 2,0 |
|  | 1-0,5 | 1,9 | 3,0 |
|  | 0,5-0,25 | 8,4 | 15,5 |
|  | 0,25-0,1 | 16,4 | 32,2 |
|  | 0,1-0,05 | 33,9 | 35,6 |
| Естественная влажность, We, % |  | 12,2 | 16,3 |
| Коэффициент пористости, е, д.ед. |  | 0,509 | 0,485 |
| Степень водонасыщения, S, д.ед |  | 0,639 | 0,903 |
| Плотность частиц грунта, ρs, г/см3 |  | 2,67 | 2,69 |
| Плотность грунта, ρ, г/см3 |  | 1,99 | 2,10 |
| Плотность скелета, ρd, г/см3 |  | 1,77 | 1,81 |
| Угол откоса, град | сухого грунта | 41 | 43 |
|  | под водой | 37 | 38 |
| Коэффициент фильтрации, м /сут. |  | 33,30 | 3,85 |
| Степень пучинистости , Ɛfh % |  | - | 2,2 |
| Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом ×м |  | 287 | 215 |
| По лабораторным данным |  |  |  |
| Сцепление, Сн, кПа |  | - | 9 |
| Угол внутреннего трения, φн, градус |  | - | 28 |
| Модуль общей деформации, Е, МПа |  | - | 25,6 |
| По нормативным данным |  |  |  |
| Сцепление, Сн, кПа |  | 1 | 7 |
| Угол внутреннего трения, φн, градус |  | 41 | 35 |
| Модуль общей деформации, Е, МПа |  | 44,0 | 35,7 |

Таблица 4.2 – Рекомендуемые характеристики механических свойств грунтов

| Номер ИГЭ | Литологическое описание грунтов | плотность |  |  | Сцепление |  |  | Угол внутреннего трения φ, град |  |  | Модуль деформации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ρ, г/см3 |  |  | С, кПа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ρн | ρII | ρI | Сн | СII | СI | φн | φII | φI | Е, МПа |
| 70 | Насыпной слой: песок гравелистый плотный влажный | 1,99 | 1,98 | 1,98 | 1 | 1 | 1 | 41 | 41 | 37 | 44,0 |
| 456 | Песок пылеватый плотный водонасыщенный | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 9 | 8 | 7 | 28 | 26 | 24 | 25,6 |

Коррозионная агрессивность грунтов к низколегированной стали, согласно результатам измерения удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока комплектом аппаратуры «АКАГ», низкая - для песков (приложение Л).

Степень агрессивного воздействия грунта на бетон марки W4 - неагрессивная, на арматуру в бетоне марки W4-W6 – неагрессивная (СП 28.13330.2017, табл. В.1, В.2). На металлические конструкции агрессивность выше уровня грунтовых вод - слабая (Табл.Х.5 СП 28.13330.2017) (Приложение К).

Гидрологеологические условия

Территория, на которой располагается участок изысканий находится в пределах Тимано- Печорской артезианской области, входит в зону пресных вод. В гидрогеологическом отношении разрез относится к верхнему этажу, представленному породами четвертичного возраста. В его границах находится зона активного водообмена с безнапорными и напорными водами. Важнейшими особенностями гидрогеологических условий района являются сильная изменчивость литологического состава водовмещающих пород и невыдержанность водоупоров по простиранию.

С точки зрения инженерного освоения территории, воды влияют на изменение степени водонасыщения песков, пучение приповерхностных грунтов.

Изыскания проводились в мае 2019 г. На участке работ скважинами до глубины исследований 5-8 м повсеместно вскрыты грунтовые воды на глубине 0,5-3,0 м от поверхности земли (абс. отметки – 125,01-130,07 мБс), уровень установления – 0,4-2,7 м (125,31-130,17 мБс).

Водоносный горизонт постоянно действующий, ненапорный. Водовмещающими являются флювиогляциальные песчаные отложения. Относительный водоупор не встречен. Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Водообильность зависит от количества выпавших осадков. Область питания совпадает с областью распространения. Разгрузка в ближайший водотоки пониженные участки рельефа. Режим вод сезонный климатический.

По типу (виду) режима горизонты можно отнести к террасовому режиму.

Подземные воды находятся в непрерывном движении, образуя подземные потоки. Уклон поверхности подземного потока (стекания) в основном соответствует уклону рельефа поверхности и направлен в сторону ближайшего понижения (речные долины, балки и т.д.).

Коэффициенты фильтрации песков определены согласно ГОСТ 25584-2016 [38], прибором ПКФ-01 и составили:

ИГЭ-70: Кф=33,3 м/сут – сильноводопроницаемые;

ИГЭ-456: Кф=3,85 м/сут – сильноводопроницаемые.

По химическому составу грунтовые воды - сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциево-натриевая, пресные (общая минерализация - 0,015 - 0,017 г/л); по водородному показателю воды – слабокислые ( pH = 5,5 - 5,7).

По содержанию агрессивной углекислоты грунтовые воды по отношению к бетону марки W4 – неагрессиные, согласно СП 28.13330.2017 [39] (таблица В.3).

По водородному показателю болотные воды по отношению к бетонам марки W4 – среднеагрессивные, грунтовые – слабоагрессивные, согласно СП 28.13330.2017 [39] (таблица В.3).

По содержанию хлоридов грунтовые воды являются неагрессивными по отношению к арматуре железобетонных конструкций, согласно СП 28.13330.2017 [39] (таблица В.2).

Степень агрессивного воздействия подземной воды на металлические конструкции среднеагрессивная, согласно СП 28.13330.2017 [39] (таблица Х.3).

Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из углеродистой стали ниже уровня подземных вод - слабоагрессивная, согласно СП 28.13330.2017 [39] (таблица Х.5).

Химический состав воды приведен в приложении Ж.

Согласно СП 22.13330.2016 п.5.4.8 участок работ по характеру подтопления относится к подтопленному в ествественных условиях.

Согласно СП 11-105-97 (часть II, приложение И) по критериям типизации территории по подтопляемости, территорию изысканий можно условно отнести к сезонно (ежегодно) подтапливаемой.

В наиболее неблагоприятные периоды года ожидается подъем уровня воды на 0,2-1,5 м выше замеренного.

При проектировании объектов изысканий необходимо учитывать, что ранее неагрессивные воды при попадании в них промышленных и сточных вод могут стать агрессивными.

На уровенный режим подземных вод помимо природных оказывают влияние техногенные факторы, из которых следует отметить: нарушение естественного стока поверхностных вод вследствие застройки территории, отсутствие водостоков вдоль дорог и проездов, распространение насыпных грунтов.

Преобразование рельефа планируемой застраиваемой территории, может перекрыть характер сложившегося подземного стока. Переувлажнение грунтов влияет на несущую способность подтапливаемых территорий. При соблюдении технологии строительства негативное влияние опасных процессов можно свести к минимуму.

Возможность загрязнения подземных вод с поверхности земли в значительной степени определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под защищенностью водоносного горизонта от загрязнения понимается его перекрытость отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли или из вышележащего водоносного горизонта. Степень защищенности грунтов на площадке изысканий относится к I категории (по классификации В. М. Гольдберга).

Специфические грунты

Специфические грунты на площадке изысканий представлены техногенными грунтами, согласно с СП 11-105-97, часть III.

Техногенные грунты представлены насыпными песчаными отложениями, слагающие спланированную отсыпку площадок скважин №8 и №336, а также тело насыпи подъездной автомобильной дороги.

Насыпной грунт представлен песком гравелистым плотным влажным неоднородным (ИГЭ-70). Вскрыт с поверхности до глубины 0,6-2,7 м на абсолютных отметках от 126,01-132,23 до 125,41-129,53 м. Максимальная мощность составила 2,7 м, минимальная - 0,6 м. Плотность насыпного грунта ρн =1,99г/см3, коэффициент пористости е = 0,509 д.е., коэффициент водонасыщения Sr=0,64 д.е., коэффициент фильтрации Кф=33,3 м/сут.

Расчетное сопротивление грунта Rо, кПа согласно СП. 22.13330.2016 приложение В.9 составляет 250 кПа.

Насыпной грунт по однородности состава и сложения характеризуется как планомерно возведенная насыпь. Возраст отсыпки более 5 лет. Согласно п. 9.2.1. СП 11-105-97 консолидация насыпного грунта завершена (исходя из его возраста), однако, проектные решения на участках распространения насыпных грунтов должны приниматься с учетом их неоднородности по составу, неравномерной сжимаемости и возможности самоуплотнения, особенно при вибрационных воздействиях, замачивании.

Отсыпка выполнена сухим способом на минеральный грунт, представленный песком пылеватым.

Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на насыпных грунтах регламентированы в п. 6.6 СП 22.13330.2016 и п. 9 СП 11-105-97 часть III.

Геологические и инженерно-геологические процессы

При рекогносцировочном обследовании (май 2019г.) следов эрозионных процессов, оседания поверхности, оползневых явлений не обнаружено. Местность расчищена, эрозионные процессы потушены, территория освоена. Работы по инженерной защите территории ведутся подразделением Турчаниновского месторождения. Просадочных, набухающих, засоленных грунтов не выявлено.

Из современных инженерно-геологических процессов на исследуемой территории развиты как экзогенные, так и эндогенные процессы.

Среди экзогенных процессов широко развиты эоловые, процессы сезонного промерзания-оттаивания, морозного пучения грунтов, а также процессы подтопления и заболачивания территории.

Эоловые и эрозионные процессы

Среди экзогенных процессов в районе работ значимую роль играют эоловые процессы, которые возникают при возведении насыпей.

Насыпи (площадки, дороги, обваловки трубопроводов) подвергаются интенсивному развиванию. Для предотвращения эоловых процессов откосы насыпей необходимо укреплять.

Сезонное промерзание грунтов

Глубина промерзания зависит от величины снежного покрова и грунтов, слагающих верхнюю часть разреза.

Согласно СП 22.13330.2016 нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле (7.1):

dfn = d0•√Mt                                                          (7.1)

где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СП по строительной климатологии и геофизике, а при отсутствии в них данных для конкретного пункта или района строительства - по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, для м/с Усть-Щугор Mt= -63.

d0 - величина, принимаемая равной, м, для:

- песков пылеватых -0,28

- песков гравелистых -0,34.

Согласно представленным выше данным, нормативная глубина сезонного промерзания грунта по данным метеостанции Усть-Щугор составляет:

- для песков пылеватых – 2,22 м;

- для песков гравелистых– 2,70 м.

Морозное пучение грунтов

Дисперсные грунты, залегающие в слое сезонного оттаивания и промерзания, обладают свойствами морозного пучения, относящиеся к неблагоприятным инженерно-геологическим процессам

В период проведения полевых работ на территории изысканий бугры морозного пучения не встречены.

Сезонное пучение грунтов представляет собой опасность для сооружений. Основными методами защиты от пучения грунтов является сохранение снежного и растительного покровов, дренаж территории и строительство на искусственных насыпях, сложенными хорошо фильтрующим материалом. Вопросы борьбы с подобными явлениями должны быть одними из важнейших при строительстве

По относительной деформации пучения (Ɛfn) грунты подразделяют, согласно                   ГОСТ 25100–2011 (таблица Б.27). Содержание тонкодисперсной фракции в песчаных и глинистых отложениях при влажности грунтов выше расчетного значения предопределяет пучинистые свойства грунтов. Такие грунты относятся к морозоопасным грунтам.

При проявлении морозного пучения грунты оказывают механическое воздействие на фундаменты сооружений, поэтому при проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по защите фундаментов от воздействия сил морозного пучения.

Пучинистые свойства глинистых грунтов, а также песков мелких и пылеватых определены по лабораторным определениям согласно ГОСТ 28622-2012 и отображены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Степень пучинистости грунтов

| ИГЭ | Наименование грунта | Степень пучинистости, Ɛfh % | Классификация по ГОСТ 25100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 456 | Песок пылеватый плотный водонасыщенный | 2.2 | Слабопучинистый |

Примечание: ИГЭ-70 Насыпной слой: песок гравелистый плотный влажный не входит в область применения ГОСТ 28622-2012. В связи с чем ИГЭ-70 проклассифицирован по таблицам В.5 - В.8 как непучнистый с относительным морозным пучением 1%.

В зоне сезонного протаивания-промерзания грунтов залегают флювиогляциальные отложения, представленные песками.

По категории опасности процесса морозного пучения, согласно таблицы 5.1 СП 115.13330.2011, участки изысканий относятся к умеренно опасным.

Другие инженерно-геологические процессы и явления (оползни, размывы берегов водотоков и водоемов и др.), требующие разработки инженерной защиты и дополнительных изысканий, на изучаемых участках не обнаружены.

По характеру и степени увлажнения территория относится ко второму типу местности, согласно СП 34.13330.2012 приложение В.

Процессы подтопления

Значительное распространение на территории изысканий получили процессы и явления, обусловленные действием подземных вод, главным образом – подтопление подземными водами, смывающая деятельность талых вод и суффозия. Активизация процессов происходит при значительных антропогенных нагрузках, особенно в пределах долгосрочно эксплуатируемых месторождений нефти.

Развитие процесса подтопления в пределах исследуемой территории вызовет переувлажнение грунтов, а вместе с ним изменение прочностных и деформационных свойств грунтов, и как следствие, деформации фундаментов и наземных конструкций зданий и сооружений. К негативным последствиям подтопления также относится изменение химического состава, агрессивности и коррозионной активности грунтов и подземных вод, а также возникновение и активизация других опасных геологических процессов.

Причиной возникновения процесса подтопления могут стать техногенные утечки из водонесущих коммуникаций, недостаточная организация поверхностного стока на застроенных территориях, барражный эффект при строительстве заглубленных подземных сооружений, устройством стен в грунте и свайных полей, конденсация влаги под основаниями зданий, элеваторами и другими сооружениями.

Учитывая наруенный и спланированный характер рельефа, предполагается инфильтрация поверхностных вод, в периоды обильных дождей и снеготаяния прогнозируется формирование временного водоносного горизонта - «верховодки» в толще насыпных грунтов.

Согласно СП 22.13330.2016 (п.5.4.8), участок работ по характеру подтопления относится к подтопленному в естественных условиях.

По категории опасности природных процессов, согласно таблицы 5.1 СП 115.13330.2011, район изысканий относится к весьма опасному по подтоплению территории.

Для предотвращения ухудшения гидрогеологических условий в проекте должны предусматриваться соответствующие защитные мероприятия, в частности: гидроизоляция подземных конструкций, мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод, исключающие утечки из водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж, противофильтрационные завесы, устройство специальных каналов для коммуникаций и т.д.), своевременного устранения утечек из водонесущих коммуникаций и т.д.

Сейсмические свойства

Среди эндогенных геодинамических процессов наибольшее значение имеют неотектоника, современные движения земной поверхности, естественная и вызванная сейсмоактивность, воздействие нефтедобычи на перераспределение гидростатических напоров и миграции флюидов по разрезу.

В сейсмическом отношении район работ безопасный. Согласно картам ОСР-2015 для массового строительства, приведенным в СП 14.13330.2018, на исследуемой территории расчетная интенсивность сейсмических сотрясений по шкале MSK-64 составляет:

1) 5 и менее баллов, ожидаемой на данной площади с вероятностью 10 %;

2) 5 и менее баллов, ожидаемой на данной площади с вероятностью 5 %;

3) 5 и менее баллов, ожидаемой на данной площади с вероятностью 1 %.

По категории опасности процессов, согласно таблицы 5.1 СП 115.13330.2011, территория изысканий относится к умеренно опасной по сейсмичности.

Согласно табл.1 СП 14.13330.2014 [11] по сейсмическим свойствам категория песков гравелистых плотных влажных - II; песков пылеватых водонасыщенных плотных – III.

Техногенные процессы

В случае активизации негативных процессов в зоне влияния инженерных сооружений следует проводить дополнительные защитные мероприятия с учетом особенностей проявления опасных процессов.

Согласно СП 47.13330.2012, приложения А, по совокупности факторов, влияющих на условия проектирования, строительства и эксплуатации, объектам изысканий присвоена                  II категория сложности инженерно-геологических условий (средней сложности).

Геофизические работы

Наличие блуждающих токов в земле выполнялось путем измерения разности потенциалов между двумя точками земли. Измерения проводились по трассам нефтепроводов посредством двух взаимно-ортогональных приемных линий МN при разносе измерительных электродов на 100 м (см. рисунок 8.1).

Рисунок 8.1 - Схема измерений блуждающих токов в земле

Каждая установка состоит из двух медно-сульфатных электродов сравнения ЭН-1, полевого провода и измерительного прибора ЭНИКС-01. Измерительные установки ориентировались по трассам трубопроводов в соответствии с частями света. Длительность наблюдения при одном цикле измерений разности потенциалов составляла 30 секунд в течение 10 минут по направлению С-Ю, В-З. Результаты измерения заносились в полевой журнал.

Проведены работы по изучению естественных электромагнитных полей с целью выявления и оценки величины блуждающих токов. Результаты измерений и обработки данных блуждающих токов представлены в приложении Н. По трассам изыскакний блуждающих токов не зафиксировано.

Измеренная прибором «ЭНИКС-01» в полевых условиях разность потенциалов в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 вычислялась по формуле (8.1):

(8.1);

где ΔUi – единичное измеренное значение разности потенциалов.

В процессе камеральной обработки полевых измерений вычислялись:

ΔUmax - максимальное единичное измеренное значение разности потенциалов;

ΔUmin - минимальное единичное измеренное значение разности потенциалов.

Полученные результаты свидетельствуют об отсутсвии блуждающих токов на площадке изысканий.

С целью опредления коррозионных свойств грунтов на глубине 2,0 м выполнены электроразведочные наблюдения методом симметричного электропрофилирования (СЭП). Всего по трассам изысканий выполнено 7 ф.н.

Геофизические исследования выполнялись по 4-х электродной схеме, симметричной установкой А, М, N, В с максимальным разносом питающей линии А, В=10 м (рисунок 8.2).

Рисунок 8.2 - Схема измерения удельного электрического сопротивления грунтов методом СЭП

Обработка и интерпретация результатов вертикального электрического зондирования осуществлялась с помощью автоматизированной интерактивной системы «ЗОНД» (Пермь, В.П. Колесников, авторское св-во № 200 561 0058).

С помощью системы программ «ЗОНД» выполнен комплекс работ, включающий первичную обработку полевого материала, качественную и количественную интерпретацию, анализ параметрического материала с целью определения удельных электрических сопротивлений грунтов. Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали оценивалась по удельному электрическому сопротивлению грунта, согласно ГОСТ 9.602-2016.

В результате исследований грунтов методом СЭП по рекомендуемой методике                                 ГОСТ 9.602-2016 определена низкая коррозионная активность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали. Ведомость результатов испытаний представлена в приложении М.

Заключение

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий в составе отчетной технической документации по объекту «Строительство и реконструкция трубопроводов Восточно-Савиноборского нефтяного месторождения (3-я очередь)» разработан для проектирования и строительства трасс: - Выкидной нефтепровод «Скважина №8 – т.вр. ГЗУ 8 – ГЗУ-7» - 380 м; Выкидной нефтепровод «Скважина №336 – т.вр. ГЗУ 8 – ГЗУ-7» - 150 м.

Местоположение объект: Российская Федерация, республика Коми, Вуктульский и Сосногорский районы, Восточно-Савиноборское нефтяное месторождение.

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к склоново - водораздельному пространству долины р. Печора и расположен на междуречье притоков рек Кыдзавож и Войвож, представляющему собой водно-ледниковую аккумулятивную равнину.

Рельеф участка изысканий относится к денудационно-аккумулятивному типу, сформированному процессами водно-ледниковой аккумуляции, в дальнейшем переработан деятельностью водных потоков. Абсолютные отметки рельефа по скважинам от 126,01 до 132,23 мБс.

В геолого-литологическом строении района изысканий (до глубины 8,0 м) принимают участие принимают участие четвертичные техногенные и флювиогляциальные грунты (fglQII). Представлены песками пылеватыми

С поверхности практически повсеместно развит мохово-растительный слой, с корнями деревьев. Мощность 0,2-0,3 м.

Техногенные отложения (tQIV) представлены песками гравелистыми, срагают отсыпку площадок скважин №8 и №336, а также тело насыпи подъездной автомобильной дороги.

По результатам полевых, опытных и лабораторных работ и в соответствии с СП 22.13330.2016, СП 24.13330.2011, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012 в разрезе исследуемой территории выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

ИГЭ-70 Насыпной слой: песок гравелистый плотный влажный

ИГЭ-456 Песок пылеватый плотный водонасыщенный

Коррозионная агрессивность грунтов к низколегированной стали, согласно результатам измерения удельного электрического сопротивления и средней плотности катодного тока комплектом аппаратуры «АКАГ», низкая - для песков. Согласно геофизических наблюдений (методом СЭП) – низкая для глубины 2,0 м.

На площадке изыскакний блуждающих токов не зафиксировано.

Степень агрессивного воздействия грунта на бетон марки W4 - неагрессивная, на арматуру в бетоне марки W4-W6 – неагрессивная (СП 28.13330.2017, табл. В.1, В.2). На металлические конструкции агрессивность выше уровня грунтовых вод - слабая (Табл.Х.5 СП 28.13330.2017)

Изыскания проводились в мае 2019 г. На участке работ скважинами до глубины исследований 5-8 м повсеместно вскрыты грунтовые воды на глубине 0,5-3,0 м от поверхности земли (абс. отметки – 125,01-130,07 мБс), уровень установления – 0,4-2,7 м (125,31-130,17 мБс).

По химическому составу грунтовые воды - сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциево-натриевая, пресные (общая минерализация - 0,015 - 0,017 г/л); по водородному показателю воды – слабокислые (pH = 5,5 - 5,7).

По содержанию агрессивной углекислоты грунтовые воды по отношению к бетону марки W4 – неагрессиные, согласно СП 28.13330.2017 [39] (таблица В.3).

По водородному показателю болотные воды по отношению к бетонам марки W4 – среднеагрессивные, грунтовые – слабоагрессивные, согласно СП 28.13330.2017 [39] (таблица В.3).

По содержанию хлоридов грунтовые воды являются неагрессивными по отношению к арматуре железобетонных конструкций, согласно СП 28.13330.2017 [39] (таблица В.2).

Степень агрессивного воздействия подземной воды на металлические конструкции среднеагрессивная, согласно СП 28.13330.2017 [39] (таблица Х.3).

Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из углеродистой стали ниже уровня подземных вод - слабоагрессивная, согласно СП 28.13330.2017 [39] (таблица Х.5).

В наиболее неблагоприятные периоды года ожидается подъем уровня воды на 0,2-1,5 м выше замеренного.

При проектировании объектов необходимо учитывать, что ранее неагрессивные воды при попадании в них промышленных и сточных вод могут стать агрессивными.

Среди специфических грунтов на территории изысканий встречены техногенные грунты.

В процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов создаются техногенные воздействия, которые могут привести к нарушению природных геолого-литологических, гидрогеологических условий. Деятельность человека приводит к образованию техногенных грунтов в результате физических и химико-физических воздействий на природные образования, а также появлению антропогенных образований.

Среди экзогенных процессов наиболее развиты эоловые, процессы сезонного промерзания-оттаивания, подтопления.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта по данным метеостанции Усть-Щугор составляет:

- для песков пылеватых – 2,22 м;

- для песков гравелистых– 2,70 м.

Сезонное пучение грунтов представляет собой опасность для сооружений. Основными методами защиты от пучения грунтов является сохранение снежного и растительного покровов, дренаж территории и строительство на искусственных насыпях, сложенными хорошо фильтрующим материалом. Вопросы борьбы с подобными явлениями должны быть одними из важнейших при строительстве. В период проведения полевых работ на территории изысканий бугры морозного пучения не встречены.

При проявлении морозного пучения грунты оказывают механическое воздействие на фундаменты сооружений, поэтому при проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по защите фундаментов от воздействия сил морозного пучения.

По категории опасности процесса морозного пучения, согласно таблицы 5.1                          СП 115.13330.2011, участки изысканий относятся к умеренно опасным.

Другие инженерно-геологические процессы и явления (оползни, размывы берегов водотоков и водоемов и др.), требующие разработки инженерной защиты и дополнительных изысканий, на изучаемых участках не обнаружены.

Согласно СП 22.13330.2016 (п.5.4.8), участок работ по характеру подтопления относится к подтопленному в естественных условиях.

По категории опасности природных процессов, согласно таблицы 5.1 СП 115.13330.2011, район изысканий относится к весьма опасному по подтоплению территории.

По категории опасности процессов, согласно таблицы 5.1 СП 115.13330.2011, территория изысканий относится к умеренно опасной по сейсмичности.

Согласно СП 47.13330.2012, (приложения А), по совокупности факторов, влияющих на условия проектирования, строительства и эксплуатации, объектам изысканий присвоена II категория сложности инженерно-геологических условий (средней сложности).

Строительные категории грунтов для разработки, согласно приложения IV ГЭСН 81-02-01-2017 представлены в таблице 9.1

Таблица 9.1 - Строительные категории грунтов для разработки, согласно приложения IV ГЭСН 81-02-01-2017

| Номер ИГЭ | Наименование ИГЭ | Группа грунта |
| --- | --- | --- |
| 70 | Насыпной слой: песок средней крупности средней плотности маловлажный | 29в |
| 456 | Песок пылеватый средней плотности влажный | 10з |

В процессе строительства изыскиваемых объектов для исключения нарушений природных геолого-литологических, гидрогеологических условий, а также в целях экологической безопасности рекомендуем провести следующие мероприятия:

- предусмотреть антикоррозионные мероприятия в соответствии с требованиями   СП 28.13330.2017

- предусмотреть мероприятия, направленные на снижение деформации конструктивных элементов проектируемых объектов;

- предусмотреть утилизацию строительного мусора в специально отведенные места;

- предусмотреть мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод, исключающие утечки из водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж, противофильтрационные завесы, устройство специальных каналов для коммуникаций и т.д.).

В случае активизации негативных процессов в зоне влияния инженерных сооружений следует проводить дополнительные защитные мероприятия с учетом особенностей проявления опасных процессов.

Список использованных материалов

- СП 47.13330.2016 – Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр;

- СП 11-105-97 – Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Правила производства работ. Одобрен Письмом Госстроя РФ от 14.10.1997 № 9-4/116;

- СП 11-105-97 – Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов. Одобрен Письмом Госстроя РФ от 25.09.2000 №5-11/88;

- СП 11-105-97 – Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов. Одобрен Письмом Госстроя РФ от 25.09.2000 №5-11/87;

- СП 11-105-97 - Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. Одобрен Письмом Госстроя РФ от 03.11.1999 №5-11/140;

- СП 11-105-97 – Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований. Одобрен Письмом Госстроя РФ от 17.02.2004 №9-20/112;

- СП 50-101-2004 – Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. Одобрен Постановлением Росстроя РФ от 09.03.2004 №28;

- СП 22.13330.2016 – Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. Утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 №970/пр;

- СП 22.13330.2011 – Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. Утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №823;

- CП 131.13330.2012 – Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №275;

- СП 14.13330.2014 – Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. Утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 №60/пр;

- СП 28.13330.2017 – Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. Утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 127/пр;

- СП 116.13330.2012 - Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. Утв. Приказом Минрегиона России от 18.02.2014 №60/пр;

- СП 86.13330.2014 – Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП III-42-80*. Утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 №61/пр;

- СП 36.13330.2012 - Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*. Утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 №108/ГС;

- СП 115.13330.2016 – Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95. Утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.05.2017 №932;

- СП 104.13330-2016 – Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85. Утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 №964/пр;

- СНиП 22-01-95 – Геофизика опасных природных воздействий. Принят Постановлением Минстроя РФ от 27.11.1995 №18-100;

- ГОСТ 21.302-2013 – Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям. Введен в действие Приказом Росстандарта от 30.12.2013 № 2388-ст;

- ГОСТ 12071-2014 – Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. Введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2023-ст;

- ГОСТ 30416-2012 – Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. Введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2012 № 707-ст;

- ГОСТ 25100-2011 – Грунты. Классификация. Введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 190-ст;

- ГОСТ 5180-2015 – Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. Введен в действие Приказом Росстандарта от 03.11.2015 № 1694-ст;

- ГОСТ 12536-2014 – Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического микроагрегатного состава. Введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2022-ст;

- ГОСТ 20522-2012 – Методы статистической обработки результатов испытаний. Введен в действие Приказом Росстандарта от 29.10.2012 № 597-ст;

- ГОСТ 12248-2010 – Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости. Введен в действие Приказом Росстандарта от 19.04.2011 № 46-ст;

- ГОСТ 31861-2012 – Вода. Общие требования к отбору проб. Введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012г. №1513-ст;

- ГОСТ 9.602-2016 – Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. Введен в действие Приказом Росстандарта от 07.10.2016 № 1327-ст;

- ГОСТ 28622-2012 - Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. Введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 2016-ст;

- ГОСТ 20276-2012 – Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости. Введен в действие Приказом Росстандарта от 29.10.2012 № 600-ст;

- ТСН 23-011-2007 – Строительная климатология. Республика Коми;

- РСН 51-84 - Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов. Утв. Постановлением Государств. комит. РСФСР по делам строительства от 15.06.1984 № 42;

- РСН 64-87 – Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Электроразведка. Утв. Постановлением Государств. комит. РСФСР по делам строительства от 15.04.1987 № 42;

- ВСН 51-2.38-85 – Нормы проектирования промысловых стальных трубопроводов. Утв. Миннефтепромом 15.07.1985 № 415;

- ГЭСН 81-02-01-2017 – Государственные сметные нормативы.  Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 1. Земляные работы. Утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр;

- Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). Утв. Приказом Госстроя СССР от 01.10.1984 №100;

- Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Часть 2. Инженерно-геологические (гидрогеологические) изыскания (к СНиП II-9-78). М., Стройиздат, 1986г;

- Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85). Утв. Приказом НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 №51;

- Рекомендации по производству инженерно-геологической рекогносцировки. Стройиздат, М.,1974г.;

- Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями. М., Стройиздат, 1989г.;

- Научно – прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1–6. Выпуск 7. Архангельская и Вологодская области, Коми АССР. Книга 1, Книга 2. Л.; Гидрометеоиздат, 1989г;

- Колесников В.П. Основы интерпретации электрических зондирований. М., Научный мир, 2007г;

- Инженерная геология СССР. Том 1. Русская платформа;

- Афанасьев В.Н. Гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка М 1:200 000 на площади листов Р-40-II, III по результатам работ геолого- гидрогеологической партии за 1984-1987г. Ухта, 1988г., Комигеолфонды;

- Объяснительная записка к геологической карте СССР масштаба 1:200 000, серия Печорская, лист Р-40-III. Москва, 1976г., Комигеолфонды.

Приложение А
(обязательное)
Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий

Приложение Б
(обязательное)
Свидетельство о состянии измерений лаборатории

Приложение В
(обязательное)
Каталог координат и высот геологических выработок

Таблица Г.1 - Каталог координат и высот инженерно-геологических выработок

| № п/п | № выработки | Дата бурения | Координаты |  | Абс.отметка скважины | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |
| 1 | скв.1 | 05.19 | 7039535,63 | 5410868,06 | 132,23 | 8,0 |
| 2 | скв.2 | 05.19 | 7039534,70 | 5411019,32 | 130,57 | 8,0 |
| 3 | скв.3 | 05.19 | 7039543,34 | 5411049,75 | 130,80 | 5,0 |
| 4 | скв.4 | 05.19 | 7039547,73 | 5411067,64 | 130,34 | 5,0 |
| 5 | скв.5 | 05.19 | 7039703,48 | 5411232,48 | 127,09 | 5,0 |
| 6 | скв.6 | 05.19 | 7039765,56 | 5411283,24 | 126,01 | 8,0 |

Приложение Г
(обязательное)
Ведомость определений физико-механических свойств грунтов

Таблица Г.1 - Сводная ведомость результатов лабораторных определений физико-механических свойств грунтов

Приложение Д
(обязательное)
Паспорта сдвиговых и компрессионных испытаний грунта

Приложение Е
(обязательное)
Результаты статистической обработки физико-механических свойств грунтов

Таблица Ж.1 - Статистическая обработка показателей физико- механических свойств грунтов

Таблица Ж.2 – Таблица статистической обработки механических показателей глинистых грунтов

Приложение Ж
(обязательное)
Протоколы химических анализов грунтовых вод

Приложение И
(обязательное)
Геолого-литологическое описание скважин

Приложение К
(обязательное)
Протокол химических анализов водных вытяжек из грунта

Таблица К.1 – Протокол химических анализов вытяжек из грунта

Приложение Л
(обязательное)
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали

Таблица Л.1 - Ведомость результатов определений коррозионной агрессиновти грунтов по отношению к углеродистой стали

Приложение М
(обязательное)
Ведомость определения удельного электрического сопротивления грунта в трассовых условиях

Таблица П.1 - Ведомость определения удельного электрического сопротивления грунта в трассовых условиях

Полевые геофизические работы выполнил:                                      Бахтеев С.С.

Приложение Н
(обязательное)
Ведомость определения измерения разности потенциалов между подземными сооружениями

Таблица Р.1 - Ведомость определения измерения разности потенциалов между подземными сооружениями

Полевые геофизические работы выполнил:                                          Бахтеев С.С.